I LO 2183/5/2017							ZAŁĄCZNIK NR 5.

EKOLOGICZNY OGRÓDEK EDUKACYJNY

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW i SPRZĘTU  DO BUDOWY

- Skrzynie z hodowlą ziół i pergola.

  - Deski z suchego, heblowanego i fazowanego na zewnętrznych krawędziach drewna robinii akacjowej, zagruntowane preparatem grzybobójczym i zabezpieczone impregnatem woskowym w kolorze gatunku lub zbliżonym. Wymiary desek: Grubość – 30 mm, szerokość 100 mm. Łączna długość ok. 75 mb. Masa: ok. 0,25 m3.

  - Krawędziak akacjowy, suchy, zabezpieczony jw. 70 x 70 mm – 3,2 mb.

  - Kotwy ocynkowane wbijane, pod słupki 70x70 mm – 8 sztuk.

  - Śruby ocynkowane 8 x 80 mm z nakrętkami – 16 sztuk

  - Kątownik aluminiowy 60 x 60 x 6 mm – 3,2 mb

  - Kątownik aluminiowy 40 x 40x4mm – 2,4 mb

  - Śruby ze stali nierdzewnej 6 x 45 mm + nakrętki kołpakowe, nierdzewne – 
48 szt.

  - Skrzynki plastikowe o wymiarach 77x47x30 cm  lub zbliżonych – 10 sztuk

  - Gwoździe ocynkowane, wkręty do drewna.

  - Krawędziak drewniany impregnowany ciśnieniowo na słupy pergoli -  90 x 90 mm x 3,2 mb – 8 szt.

  - Kotwy ocynkowane wbijane pod słupy pergoli 90 x 90 mm – 8 szt.

  - Śruby ocynkowane 8 x 100 mm z nakrętkami – 8 sztuk

  - Krawędziak drewniany 90 x 90 mm impregnowany ciśnieniowo – na podpory poziome wzdłużne i skośne pergoli  ok. 16 mb.

  - Krawędziak drewniany impregnowany ciśnieniowo na podpory poziome, poprzeczne pergoli -  70 x 70 mm – ok. 16 mb.

  - Wkręty ocynkowane do ościeżnic 140 mm.

  - Sadzonki glicynii kwiecistej „Ludwik Lawin” – 2 szt

  - Sadzonki roślin zielnych: Cząber, bazylia, szałwia, pietruszka naciowa, kolendra, majeranek, melisa, tymianek, lawenda, mięta – ilość dla każdego gatunku odpowiednia do wypełnienia skrzynki

  - Kostka brukowa, cementowa o grubości 6 cm w kolorze melanż – 11,5 m2.

  - Wąż kroplujący ok. 20 mb.

  - Studzienka PCV na zawory prostokątna np. Palaplast 12”. 1 szt

  - Złączki i przejścia PE 25/ wąż kropkujący.

  - Zawór czerpalny, ocynkowany z szybkozłączką do podlewania ręcznego.

- Kwietna łąka + nawodnienie.

  - Ziemia darniowa odchwaszczona – ok. 8 m3.

  - Mieszanka nasion traw i roślin kwitnących – na 30 m2.

  - Zraszacze wynurzalne 4” z dyszą statyczną – 6 szt.

  - Obejmy PE 25 - ½– 6 szt.

  - Nypel plastikowy ½” – 6 szt.

- Kompostownik z trejażem.

  - Beton na fundament 0,2 x 0,5 x 8 mb = ok. 0,8 m3.

  - Deski o grubości 30 mm i szerokości 120 mm,  impregnowane ciśnieniowo – ok. 0,2 m3.

  - Krawędziak drewniany 70 x 70 mm, impregnowany ciśnieniowo – 10 mb.

  - Kotwy ocynkowane, przykręcane do fundamentu pod słupki 70 x 70 mm – 6 szt

  - Kołki rozporowe, gwoździe, wkręty ocynkowane.

  - Krawędziak drewniany 90 x 90 mm x 2,2 mb, impregnowany, na słupy trejaża – 3  szt

  - Kotwy ocynkowane wbijane 90 x 90 mm – 3 szt.

  - Krawędziak drewniany, impregnowany, 70 x 70 mm na podpory poziome i skośne – ok. 10 mb.

  - Wkręty do ościeżnic 140 mm, gwoździe ocynkowane

  - Śruby ocynkowane 8 x 10 mm z nakrętkami – 6 sztuk

  - Sadzonki winobluszczu pięciolistkowego – 2 szt

- Linia zasilająca do nawodnień.

Redukcja ocynk 3” - 1 ½ ” – 1 szt

Nypel ocynk 1 ½ ” – 1 szt

Trójnik ocynk - 1 ½ ” – 1 szt

Zawór czerpalny (spustowy) ¾” – 1 szt

Redukcja ocynk 1 ½ ” – ¾” – 2 szt

Przejście PE 25/GZ ¾”– 2 szt

Wąż PE (niebieski) 25 mm – 200 mb

Taśma ostrzegawczo – lokalizacyjna „UWAGA WODOCIĄG” – 100 mb

Kolano 90o PE 25 – 1 szt

Trójnik ocynk  ¾” – 1 szt

Zawór żeliwny ¾”, przelotowy – 3 szt

Przejście kątowe 90o PE 25/GZ ¾”– 2 szt

Zawór czerpalny żeliwny z szybkozłączem ogrodowym ¾” – 1 szt.

Przejście PE 25 – GW ¾” – 1 szt

Trójnik skręcany do linii kroplującej z GZ ¾” (np. IRRIGA QJ GZ 16-3/4-16) – 1 szt

Zestawienie sprzętu:

Samochód samowyładowczy do 10 t

Minikoparka łańcuchowa

Betoniarka elektryczna wolnospadowa

Środek transportu